优途智送智能配送小车技术文档

一、技术参数总览

1.1 整机核心参数

| 类别 | 参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 整机尺寸 | 长 300× 宽 200× 高 130mm | 上下双层模块化设计，适配狭窄空间 |
| 整机重量 | 1.5kg | 较同类产品减轻 40%，轻量化优势显著 |
| 最大承载重量 | 5kg | 满足末端物流小件配送需求 |
| 最大行驶速度 | 0.8m/s | 可根据场景自适应调整 |
| 续航能力 | 连续工作≥4 小时 | 12V/5Ah 锂电池，支持快充模式 |
| 最小转弯半径 | ≤300mm（1.5 倍设备宽度） | 全向轮设计，灵活转向 |
| 最大越障高度 | ≥2cm | 适配平坦路面小型障碍 |
| 工作温度范围 | -10℃~45℃ | 适配多数气候条件 |
| 工作湿度范围 | 10%~90%（无冷凝） | 适应室内外不同湿度环境 |
| 核心硬件成本 | ≤400 元 | 模块化集成设计，性价比突出 |

1.2 感知系统参数

| 模块 | 技术指标 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 传感器组合 | 超声波传感器传感器 | 全方位覆盖，无检测盲区 |
| 超声波检测 | 探测距离 0.1~3m，精度 ±1cm | 远距离障碍物精准识别 |
| 障碍识别类型 | 静态障碍 + 动态障碍 | 适配行人、临时遮挡等复杂情况 |
| 路径规划耗时 | 平均 0.7 秒 | 较同类产品缩短 40% |
| 避障响应时间 | ＜0.1 秒 | 毫秒级动态避障调整 |

1.3 执行系统参数

| 部件 | 技术指标 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 驱动模块 | 小型直流减速电机，额定电压 12V | 提供平稳动力输出 |
| 行走结构 | 万向轮 + 驱动轮组合 | 全向灵活转向，适配复杂路况 |
| 承载结构 | 上下双层设计，上层尺寸 300×200×80mm，下层尺寸 300×200×50mm | 主体材料 ABS 工程塑料 + 铝合金，兼顾强度与轻量化 |
| 缓冲防护 | 边缘缓冲设计，最大冲击吸收量≥5J | 减轻碰撞冲击，保护设备与配送物品 |
| 多目标配送 | 支持最多 10 个配送点连续规划 | 适配批量配送需求 |

1.4 控制系统参数

| 模块 | 技术指标 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 主控芯片 | 高性能微控制器 | 支持多算法并行运行与多源数据融合 |
| 路径规划算法 | A * 全局规划算法 + 传感器协作局部避障算法 | 路径最优率 95%，动态环境自适应 |
| 自主学习能力 | 强化学习 + 半监督学习机制 | 新环境可自主优化路径策略 |
| 通信方式 | 蓝牙（延迟≤300ms） | 支持远程监控、调度与数据回传 |
| 控制模式 | 自主巡航、远程监控、多目标点配送 | 支持动态切换，切换响应时间≤0.5s |
| 故障报警 | 声光报警 + APP 推送，故障代码识别准确率≥95% | 快速定位设备运行问题 |
| 数据记录 | 支持配送轨迹、状态参数实时上传 | 配送过程可追溯 |

二、安装与调试流程

2.1 整机安装步骤

模块组装：采用模块化快插设计，先固定下层承载底盘与驱动轮组，再安装上层控制模块（含微控制器、电源管理单元），最后依次装配四周传感器模块与通信天线，单个模块拆装时间≤2 分钟。

布线检查：电源线（12V）、传感器信号线（I2C 协议）、通信线（蓝牙 ）分槽独立布线，运动部件连接处套柔性护管，传感器线缆采用屏蔽层设计，避免电磁干扰。

动力连接：连接 12V/5Ah 锂电池与各功能模块，确保电源接口接触良好，电气接口防水等级≥IP65（参考《信息技术设备安全》GB 4943.1），检查无短路风险后完成装配。

2.2 系统调试

传感器校准：

超声波传感器：在无遮挡环境中，将标准障碍物（尺寸 20cm×20cm）分别置于 0.5m、1m、2m 处，APP 端点击 “校准”，待检测数据与实际距离偏差≤±1cm 后保存参数。

控制模式测试：

自主巡航：在 10m×10m 模拟场景中设置起点、终点及 3 个随机障碍物，启动 “自动路径规划”，检查设备是否按最优路径行驶，避障成功率需达到 100%。

远程监控：通过手机 APP 连接设备，操控前进、转向、启停动作，检查响应延迟是否≤500ms，实时画面传输是否清晰。

多目标配送：设置 5 个连续配送点，验证设备是否按规划顺序精准抵达，点到点配送误差≤±5cm。

2.3 场景适配校准

场景边界设置：操控设备沿目标场景（社区楼栋、校园教学楼、写字楼楼层）边缘行驶 1 圈，系统自动记录边界坐标，生成专属配送区域地图。

路径规则匹配：根据场景类型（社区 / 校园 / 写字楼），在 APP 选择对应适配模型，系统自动加载路径优先级规则（如校园避让人流密集区、写字楼优先电梯通道）。

试配送验证：选取 50㎡区域进行试配送，检测配送准时率、物品完好率，确保无碰撞、无路径冗余后，正式投入使用。

三、故障诊断与维护

3.1 常见故障排查

| 故障现象 | 可能原因 | 故障代码 | 排查步骤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路径规划失效 | 卫星信号遮挡 / 算法参数异常 | E01 | 1. 移至开阔区域重试；2. APP 端执行 “算法重启”；3. 若仍失效，恢复出厂设置后重新校准场景地图 |
| 避障不响应 | 传感器遮挡 / 线缆接触不良 / 模块故障 | E02 | 1. 清理传感器表面灰尘与遮挡物；2. 检查传感器线缆接头是否松动；3. 替换备用传感器模块测试，确认故障后更换 |
| 动力中断 | 电池亏电 / 电源接口松动 / 电机故障 | E03 | 1. 检查电池剩余电量，不足则充电；2. 重新插拔电源接口，确保接触良好；3. 测量电机电压（12V），无电压则更换电机驱动板 |
| 通信中断 | 网络信号弱 / 蓝牙 模块故障 | E04 | 1. 检查网络环境或靠近设备重新连接；2. 重启设备通信模块；3. 更换通信模块或升级固件 |

3.2 日常维护计划

| 维护周期 | 维护项目 | 操作要求 |
| --- | --- | --- |
| 每日 | 传感器清洁 + 外观检查 | 用干布擦拭超声波传感器探头，去除灰尘；检查机身是否有磕碰、线缆是否破损 |
| 每周 | 驱动轮与转向结构维护 | 清理驱动轮附着杂物；检查万向轮转动灵活性，添加硅基润滑剂；调整轮组张紧度，确保行驶平稳 |
| 每月 | 电池维护 + 模块检测 | 检测电池容量（衰减≤20%），必要时更换；检查控制、传感器模块接口是否氧化，清洁触点 |
| 每季度 | 算法校准 + 固件更新 | 重新校准路径规划算法与传感器参数；检查 APP 端固件更新提示，完成系统升级，优化性能 |
| 每半年 | 结构与硬件全面检修 | 检查承载结构是否变形，更换老化缓冲部件；测试各硬件模块运行稳定性，替换性能衰减组件 |

四、安全规范

4.1 操作安全

- 设备作业时，机身周围 1m 内禁止人员、宠物靠近，避免碰撞或夹伤风险。

- 严禁在雷雨天气、强电磁干扰环境使用自主巡航模式；湿滑地面作业时避免急转向，防止侧滑。

- 非专业人员不得拆卸控制模块、电池组等核心部件，维修时需先断开电源（拔掉电池插头）。

4.2 电气安全

- 充电时需使用设备配套充电器（输出 12V/2A），禁止混用其他规格充电器，避免电池过充或短路。

- 设备电气接口防水等级为 IP65，禁止在积水深度＞5cm 的环境中作业，防止进水损坏电子元件。

- 每年对设备绝缘电阻进行检测（≥1MΩ），不达标则更换线缆或电控模块。

4.3 环保安全

- 设备冲洗废水需集中收集，经沉淀后排放，禁止直接排入饮用水源或景观水体。

- 电池报废需交由具备资质的回收机构处理，符合《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》，禁止随意丢弃。

- 设备报废时，按材质分类拆解：金属部件（铝合金）回收利用，塑料部件（ABS 工程塑料）分类处理，避免环境污染。